PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

# Objetivo

- Normar el uso de los equipos de protección personal (EPP) en el las áreas del centro de trabajo COMERCIALIZADORA INDUSTRIA MERDIZ S. DE R.L. DE C.V. Pachuca Hidalgo, en que se requiera proteger a los trabajadores de los riesgos de accidentes o enfermedades ocupacionales derivados de la ejecución de un trabajo determinado.

- Establecer los requisitos o estándares mínimos de seguridad aplicables a los equipos de protección personal.

# Área de aplicación

El presente documento aplica a todo el personal del centro de trabajo, así como a toda empresa contratada que realice cualquier tipo de trabajo o servicio.

# Definiciones y abreviaciones

- Equipo de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los  EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.

- Tiempo Promedio de Recambio (TPR): Es el tiempo promedio de duración de un EPP, no es restrictivo y es referencial para efectos de presupuestos.

# Procedimiento

Trabajadores de empresas contratistas

Cuando se trate de personal de las empresas contratistas deberán cumplir lo siguiente:

- Es obligación de dichas empresas proporcionar los EPP a sus trabajadores de acuerdo con los peligros a los cuales están expuestos en el lugar de trabajo; así como, capacitarlos en el uso adecuado de los mismos.

- Las renovaciones de los EPP deberán realizarse frecuentemente para evitar su uso cuando se encuentre dañado o deteriorado.

- Las personas que se encuentran dentro de áreas en que se requiera y no cuenten o no utilicen adecuadamente los EPP serán sancionados.

Trabajadores de COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ:

- Requerimiento del EPP

Cuando un colaborador requiera algún EPP deberá solicitarlo a su jefe inmediato superior, Para el caso de nuevos puestos que se crearán, el supervisor o jefe inmediato deberá comunicar al encargado de los Servicios Preventivos de Salud y Seguridad en el Trabajo (SPSST) del centro de trabajo, para que definan los EPP necesarios del nuevo puesto según las labores que realizará.

Los EPP asignados será en base a los peligros del área de trabajo que se encuentre expuesto el trabajador.

- Entrega del EPP

Una vez que le haya sido confirmada la disponibilidad del EPP solicitado al encargado de almacén, este deberá llenar solicitud en formato establecido.

- En caso de nuevo puesto o entrega a personal nuevo:

  - Luego de recoger el EPP de la bodega, el personal que usará el EPP deberá de llenar el formato y firmarlo.

- En caso de cambio por deterioro:

  - El EPP que será sustituido, deberá ser llevado a la bodega y disponerlo en la repisa destinada para este tipo de residuo.

- Condiciones de Uso y mantenimiento del EPP

  - La descripción del uso correcto, de las condiciones de uso, del mantenimiento del EPP entregado se detalla en el Anexo A del presente procedimiento.

# Responsabilidades

Jefe inmediato o superior

Proporcionar a sus trabajadores EPP adecuados, según tipo de trabajo y riesgo específico presente en el desempeño de sus funciones.

Encargado de SPSST

Encargado de evaluar los EPP que soliciten los colaboradores -nuevos puestos- y mantener la ficha de control de entrega de EPP en digital por cada colaborador.

Encargado de almacén

Brindar las facilidades para la entrega de los EPP solicitados a logística (incluyendo los solicitados para las vistas).

Enviar reportes periódicos del consumo de los EPP del almacén al encargado de SPSST.

Trabajador

Sera responsable de la utilizarlos correctamente, mantenerlos en buen estado.

# Anexos

Anexo A:

Cuadro N° 01: “EPP según peligros en el lugar de trabajo”

| OBJETIVO | PELIGROS | EPP |
| --- | --- | --- |
| Protección de Ojos y Cara | Proyección de partículas, exposición a partículas, metal, salpicadura de productos químicos en estado líquido, gaseoso o de vapor, radiación no ionizante. | Lentes, caretas, visores etc. |
| Protección de la cabeza | Posibilidad de objetos que caigan. Materiales o equipos en altura (sobre la cabeza del trabajador). | Cascos con o sin la protección eléctrica. |
| Protección Auditiva según mediciones efectuadas | Ruidos mayores a 85 dB (A). | Protección auditiva (orejeras o tapones). |
| Protección de los pies | Posibilidad de caída de objetos. Donde existan objetos rodantes, punzo cortantes o derrame de líquidos o productos químicos. | Zapatos o botines de seguridad. Botines con protección contra líquidos y productos químicos. |
| Protección de las manos | Materiales que puedan ocasionar cortes o laceraciones. contacto con productos químicos u otros agentes | Guantes hechos de goma o sintéticos, de cuero, de materiales aisladores, etc. |
| Protección Respiratoria | Presencia de polvo, humos, nieblas, gases, vapores, agentes químicos. | Respiradores con filtros/cartuchos apropiados para el tipo de exposición (polvo, gases, vapores, etc.). Respiradores con suministro de aire. |
| Protección anticaidas | En todos los trabajos que desarrollen actividades en alturas que superen el 1.80 m. | Arneses integrales de seguridad. |
| Protección del cuerpo | En actividades donde existan riesgos de salpicaduras de partículas de sustancias químicas, manipulación de materiales peligrosos, exposición a radiaciones UV, temperaturas extremas, otros. | Mamelucos, gorras con protección de nuca, delantales aisladores ropa de trabajo u otros de materiales apropiados al trabajo. |

Cuadro N° 02: “EPP según área del centro de trabajo”

| Área del centro de trabajo | EPP |
| --- | --- |
| Carga y descarga | - Camisola manga larga - Pantalones - Zapato de seguridad - Casco de seguridad - Guantes de carnaza - Faja de seguridad con soporte lumbar. |
| Almacén | - Camisola manga larga - Pantalones - Zapato de seguridad - Casco de seguridad - Guantes de carnaza - Faja de seguridad con soporte lumbar. |

Anexo B: Recomendaciones en el uso y mantenimiento de los EPP

- Casco de Seguridad

- Se deben limpiar y verificar mensualmente.

- Si el casco presenta hendiduras o grietas o indicios de envejecimiento o deterioro del arnés, debe renovarse.

- Limpiar el casco por lo menos una vez a la semana, lavando con agua jabonosa, cepillo de cerda dura y secando cuidadosamente.

- Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, podrán ser eliminados con un disolvente que no ataque el material del que está hecho el armazón exterior.

- Está prohibido el uso indiscriminado de stickers en el casco ya que puede ocultar las grietas o daños existentes.

- Ajustar el casco de manera que quede fijo a la cabeza y dentro de un nivel de comodidad adecuado.

- Nunca usar el casco al revés; ya que, la visera ofrece protección al tabique.

- Entre la cáscara y la suspensión, nunca guarde guantes, cigarros, tapones de oído, etc. Ese espacio es requerido para absorber la fuerza de los impactos.

- Barbiquejos serán implementados para sujetar los cascos por debajo de la mandíbula cuando la cabeza deba inclinarse frecuentemente por motivo de la tarea o en áreas de fuerte viento donde pueda salirse por esta causa.

- Inspeccionar la cáscara y la suspensión al final de cada día.

- No modificar ni alterar ninguno de los componentes del casco.

- Nunca perforar la cáscara del casco por ninguna razón.

- No utilizar pinturas, químicos, ni solventes de ningún tipo sobre los elementos del casco. El daño ocasionado por el uso de dichos productos puede no ser visible para el usuario.

- Evitar exponer al casco prolongadamente al excesivo frío o calor

- Los cascos serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no garanticen una protección adecuada.

- Protectores de Oído solo si es necesario su utilización

- Los protectores de oído deberán manipularse con las manos limpias. Está prohibido manipular el protector de oído mientras se manipulen, grasas, aceites, residuos, etc.

- Los protectores tipo insertores se deberán almacenar en su cajita portable. No se deben almacenar en los bolsillos, cajones de escritorios, etc.

- Lavar los tapones reusables después de cada uso.

- No lavar los tapones desechables, usarlos únicamente durante el período de tiempo recomendado.

- Reemplazar los tapones si están rajados o si han perdido su flexibilidad.

- Limpie los tapones de oídos cuando sea necesario. Limpie los elementos de caucho espuma y los cojines de caucho con jabón y agua cuando estén sucios.

- Reemplace los cojines usados, las bandas dobladas y los elementos de caucho - espuma si se están desintegrando.

- No compartir los equipos de protección auditiva con otras personas.

- Nunca remover o sacarse los equipos de protección auditiva en un área con niveles de ruido elevados. Diríjase a un lugar con menos ruido para removerse o ajustarse los equipos

- Arneses

- Antes de ser almacenados los arneses deberán revisarse, chequeando los pasadores, hebillas, colas y costuras. Ninguna de sus partes deberá presentar daños o deterioros, caso contrario se deberá descartar su uso.

- Los dispositivos de protección contra caídas que hayan sido empleados para detener una caída deberán ser retirados de servicio y destruidos.

- Guantes

- Los guantes deben ser almacenados o guardados en lugares con buena ventilación y a temperatura ambiente donde no reciban luz solar directa.

- La mayoría de los modelos de cuero, algodón, sintéticos, sin soporte, y tejidos darán mayor rendimiento si se limpian regularmente.

- Se deben inspeccionar los guantes antes de cada trabajo para asegurarse de que los mismos no hayan sufrido un daño significativo en la superficie interior ni exterior (huecos en las puntas y entre los dedos).

- Los guantes serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no garanticen una protección adecuada.

- Lentes

- Los vidrios y los visores plásticos de los lentes y caretas no deberán tener ralladuras, burbujas de aire, desfiguraciones de manufactura o alteraciones que limiten la visión.

- La parte frontal y posterior de los lentes y visores no deberán tener distorsión lateral, excepto cuando ellos tengan correctores ópticos.

- Las personas que trabajan en ambientes en condiciones de humedad pueden tener la dificultad y la molestia del empañado de lentes. En estos casos, además de que los diseños de las gafas deben tener el máximo de ventilación al interior de cada lente, deben contar con un recubrimiento antiempañante.

- Los lentes de seguridad deberán almacenarse cuidadosamente puesto que son muy frágiles y pueden quebrarse, además se deben proteger del sol porque el calor los deforma.

- Son muy sensibles a rayarse, por lo que deben manipularse con cuidado, nunca apoyarlos con las lunas hacia abajo

- Para llevarlos en oficinas o cabinas cerradas de vehículos, deberá retraerse cada una de sus patas para evitar que las puntas rayen las lunas.

- No debe pasarse sobre las lunas sucias elementos secos para su limpieza porque la rayan.

- Deberán almacenarse sin carga sobre ellos, para evitar quebrarlos o deformarlos.

Zapatos

- Los zapatos o botas de seguridad se almacenan ordenadamente protegidas de los rayos solares en una estantería destinada para ello, puesto que en contacto directo con el sol se resecan y deterioran.

- Los zapatos o botas de seguridad serán cambiadas cuando la cobertura no proporcione suficiente protección al pie. La suela puede cambiarse mientras la cobertura se encuentre en buenas condiciones.